Quoi de neuf en 2019

HDD :

Les HDD IDE SSD sont toujours compatibles si ils font moins de 256Go par sessions.

Les disques SATA connectés sur une carte SATA sont compatibles Mac Os9 et cela même si ils font plus de 256Go par session. Ils fonctionnent à plus de 2To.

Les disques externes FW400 doivent faire moins de 256Go par session sinon ils gèlent Mac os9. Pour cela il faut avoir le disque nu, le mettre dans son Mac connecté à la carte SATA si vous en avez une. Ensuite vous l’initialisez avec utilitaire outil disque dur et vous le partitionnez en 8 sessions de 256Go maximum par session. Avec un disque SATA de 2To maximum, vous aurez 8 disques de 225Go, puisqu’un disque de 2To fait en réalité 1,8To. (Si vous ne suivez pas les instructions et que vous faite démarrer le disque de 2To sur un port FW400, celui-ci monte sur le bureau correctement. Par contre si vous copiez dessus, là il plante le système.)

Lorsque votre disque est correctement initialisé, vous le remettez dans son boîtier FW400 et grâce aux 8 sessions, il sera reconnu et vous pourrez écrire et copier des informations dessus sans problème.

Vous pouvez utilisez des disques de plus de 2To, seulement vous devrez cacher une partie du disque sinon Mac Os9 figera. Vous pouvez au maximum faire 8 sessions de 256Go, ce qui fait 2To et 48Go.

Les disques externes en USB peuvent faire plus de 256Go, ils fonctionnent à plus de 2To en lecture / écriture.

Sonnettch :

Ils ne produisent plus rien pour Mac Os9. Vous pouvez toujours les contacter pour une question précise : Platinium - 12 rue de Logelbach - 75017 Paris - store@platinium.fr

OCW :

HDD SSD avec connecteur IDE :

https://eshop.macsales.com/shop/ssd/owc

Quelques barètes de Ram originales et compatibles :

https://eshop.macsales.com/shop/apple/memory/

Autres :

- On trouve encore des lecteurs de disquettes 3,5 pouces USB compatibles Mac Os9.

- Connector propose toujours des Switch ADB. Ils sont à Paris la Villette:

http://ssl.conector.fr/html/produit.phtml?rub=PARTAGEURS+ET+BOITIERS&srub=PARTAGEURS+ECRANS-CLAVIERS+MANUELS+MAC

- On trouve encore des changeurs de genres neufs comme:

l'USB vers sub-D 25 - le Centronic 50 vers sub-D 25 - sub-D 25 vers sub-D 25.

Réparateurs Mac agréés :

Christian Gonsot à Bagnolet

Alex d’ECE à Neuilly Plaisance

Luis Dépanne informatique en RP

Si vous voulez les contacter, envoyez moi un email.

Merci