Sortir le disque dur du Mac G3 Beige, le mettre dans un boîtier firewire, et faire l'installation et les mises à jour depuis un Mac supportant Tiger et équipé d'un lecteur DVD. Il est aussi possible de le raccorder en interne sur le Mac hôte s'il a un emplacement IDE libre (ne pas oublier de configurer les jumpers Master/Slave éventuels...)

En fin d'installation et après mises à jour (10.4.5), copier XPostFacto dans le dossier applications du disque du G3 Beige, le repasser sur le Beige. 

Rebooter le G3 Beige sur CD 0S9, lancer XPFacto (dossier applis du HD Tiger), rebooter en Tiger sur le G3 Beige après l'installation des extensions XPFacto.

Si le HD Tiger G3 Beige est branché sur le Bus IDE du G3 Beige, la partition dédiée à Tiger doit avoir une taille inférieure à 8 Go. Cette limitation saute si le HD est raccordé sur une carte PCI.